เอกสารการออกแบบ FPGAme

โดย

นายณชวนนท์  	เพชราภรณ์  	รหัสนักศึกษา 61010280
นายธนบดี 		แสงประจง  	รหัสนักศึกษา 61010430
นายวรุต		เพชรสุวรรณ	รหัสนักศึกษา 61010949
นายวัชรากร		แท่นแก้ว	รหัสนักศึกษา 61010958
นายหฤษฎ์		สินกำเนิด	รหัสนักศึกษา 61011166

เสนอ

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  วงษ์ชุ่มเย็น

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS รหัสวิชา 01076006
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

# คำนำ

เนื่องจากหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดให้เรียนในวิชา DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS รหัสวิชา 01076006 และเพื่อเป็นการวัดผลการเรียนรู้ที่ได้รับของนักศึกษา จึงมีการให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดทำ Assignment ตามที่แต่ละกลุ่มสนใจ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ทั้งนี้เพื่อการอธิบายการทำงานของ FPGAme ที่ทางกลุ่มได้จัดทำขึ้น ทางกลุ่มจึงจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา ใช้เพื่อเป็นแนวทางการในการศึกษาเกี่ยวกับ FPGA และ TTF รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ ตั้งแต่เริ่มจนถึงการวาดวงจร และนำไปใช้จริง

ทั้งนี้หากเอกสารที่ทางกลุ่มได้จัดทำมีความผิดพลาด ขออภัยในณที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

# สารบัญ

คำนำ	ก

สารบัญ	ข

แนวคิด	1

การออกแบบ FPGAme	1

ขั้นตอนการวาดวงจร	3

1.แบ่งวงจรเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน ผู้ควบคุม และส่วนผู้เล่น ตามลำดับ	3

2.ออกแบบวงจรย่อยแม่	3

3.ออกแบบวงจรย่อยของลูก	8

4.ออกแบบ การทำงานของ TTL ในส่วนของ arduino	11

# แนวคิด

เนื่องจาก 1 เทอมที่ผ่านมา ในคาบเรียนวิชา digital system fundamentals ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ logic และ รวมถึง IC ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่ง logic gate เป็น 1 ในเนื้อหาที่ได้เรียน และต่อมาได้มีการนำ board FPGA เข้ามาเพื่อใช้ในการทดลองต่อ Gate โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำสายไฟไปต่อ IC เอง และเป็นการใช้ schematic ในโปรแกรม หรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VHDL และ Verilog

ดังนั้นเมื่อมี Assignment ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ FPGA ทางกลุ่มจึงได้แนวคิดที่จะทำเกมขึ้นมา เพราะในการทำงานของเกม ๆ นึง จะต้องมีเงื่อนไข และโจทย์ต่าง ๆ ที่ต่างกันมากมาย จึงเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มสนใจเพื่อทำ FPGAme ขึ้นมา

FPGAme

# การออกแบบ FPGAme

FPGAme เป็นการนำ board FPGA มาเขียนโปรแกรมแล้วนำโปรแกรมที่ได้ลง board เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเล่นเกม โดยการออกแบบจะต้องคำนึงถึง จำนวน input ที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ และจำนวน output ที่ออกมาจะแสดงในรูปแบบไหนและการสื่อสารระหว่าง FPGA และ TTL จะทำอย่างไร ทางกลุ่มระดมความคิดและได้ไอเดียของเกม ทั้ง 4 เกมส์ ดังนี้

- Pokdang

- Quick math

- 8 – bit challenge

- The King

โดยมีรายละเอียดของแต่ละเกมดังนี้

Pokdang ( ป็อกเด้ง )

เป็นเกมส์ไพ่ที่มีกติกาง่าย ๆ คือ เมื่อเริ่มเกมจะมีการสุ่มไพ่ให้ผู้เล่นทุกคน คนละ 2 ใบ ผู้ชนะจะมีเงื่อนไขคือต้องให้ผลรวมของทั้ง 2 ใบมีมากกว่าของคนแจกไพ่ โดยนับเฉพาะหลักหน่วย โดยการแปลเป็นคะแนนมีดังนี้ 2-10 จะมีคะแนน 2-10 ตามลำดับ A จะมีคะแนน 1 J Q K จะมีคะแนน 10 โดยเมื่อแจกครบแล้ว หากผู้เล่นคนไหนไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ สามารถขอไพ่เพิ่มได้ 1 ใบ เมื่อครบรอบแล้ว ผู้ที่เป็นคนแจกไพ่จะทำการเปรียบเทียบ และจะทำการคำนวณว่ามีผู้ใดชนะบ้าง

Input : กดปลุ่มเพื่อปล่อย clock, กดปุ่มเพื่อขอไพ่เพิ่ม

Output : แสดงไพ่ที่ได้ผ่าน 7 segment และ แสดงผู้ที่ชนะผ่าน หลอด LED

Quick math

ผู้เล่นจะต้องเลือกวิธีการในการคำนวณเลข 2 หลักฐาน 16 จำนวน 2 ตัวเข้าด้วยกันโดยวิธีการใดก็ได้ และตอบคำตอบออกมาทาง SW ให้ได้เร็วที่สุด ผู้ที่เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้น ๆ ไป โดยจทย์จะมีการสุ่มจากเครื่องแม่ สุ่มทีละจำนวน

Input : กดปุ่มเพื่อสุ่มตัวเลข, ใช้ dip switch เพื่อเลือก operation, ใช้ slide switch เพื่อตอบคำตอบ

Output : แสดงตัวเลขที่สุ่มได้ผ่าน 7 segment, แสดงผู้ชนะผ่านหลอด LED

การตอบคำตอบจะใช้ slide switch จาก 7-0 เปรียบเทียบกับ เลขฐาน 2 8 bits

8 – bit challenge

ผู้เล่นจะต้องทำการเลื่อน slide switch ให้ตรงกับ ตัวเลขที่เครื่องแม่สุ่มมาให้ โดยใครที่สามารถเลื่อนได้เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะไป

Input : กดปุ่มเพื่อสุ่มตัวเลข, slide switch

Output : แสดงตัวเลขผ่าน 7 segment, แสคงผู้ชนะผ่านหลอด LED

การตอบคำตอบจะใช้ slide switch จาก 7-0 เปรียบเทียบกับ เลขฐาน 2 8 bits

The King

กดปุ่มเพื่อสุ่มตัวเลข ผู้เล่นคนใดได้ไพ่ที่มีค่าน้อยที่สุดจะเป็นผู้แพ้ไป ผู้เล่นไม่สามารถเห็นไพ่ของตัวเองได้ โดยสามารถบลัฟกันได้ และเมื่อไม่พอใจในไพ่ของตัวเองจะสามารถเปลี่ยนไพ่ได้ 1 ครั้ง

Input : กดปุ่มเพื่อสุ่มตัวเลข, กดปุ่มเพื่อเปลี่นนตัวเลขที่ได้

Output : แสดงไพ่ที่ได้ผ่าน 7 segment

# ขั้นตอนการวาดวงจร

## 1.แบ่งวงจรเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน ผู้ควบคุม และส่วนผู้เล่น ตามลำดับ

## 2.ออกแบบวงจรย่อยแม่

ใช้ในการหาผู้ชนะ และเลือกแสดงผล

เลือกแสดงผล

สุ่มไพ่ของเกม Pokdang

เกม The king

BCD to 7 segment

ใช้ในการเลือกเกม

เกม 8 bit challenge

Hex to 7 segment

เกม Quick math

หาผู้ชนะที่ส่งมาเป็นคนแรก

สุ่มตัวเลขในการเล่นเกม

เลือกคำตอบมาแสดงผล

## 3.ออกแบบวงจรย่อยของลูก

วงจรผู้เล่นทั้งหมด

วงจรเกม Pokdang

วงจรเกม The King

เลือกแสดงผลเกม

เกม 8 bit challenge

วงจรเกม Quick math

เลือกแสดงผล output

## 4.ออกแบบ การทำงานของ TTL ในส่วนของ arduino